ITALIAN VERSION

Il controllo del movimento va sempre applicato. A seconda della precisione richiesta sul controllo è possibile scegliere tra due dispositivi:

- a rotella su distanziale

- palmare in piastra di fondo

Per precisioni trascurabili, utilizzare il finecorsa a rotella su distanziale come indicato di seguito.

CORPO MICRO CONTATTO 1NC+1NO

ZCMD21 – 3A00189

TESTA PULSANTE A ROTAZIONE IN ACCIAIO

ZCE02 – 3A00530

CONNETTORE 1NC+1NO CAVO 2M ZCMC21L2 – 3A00188

Eseguire solamente la predisposizione sulla faccia superiore del distanziale lato operatore come indicato nella figura di seguito e nel file 3D allegato. Il micro verrà fornito da GEWISS previa richiesta.

Nel caso in cui si richieda un’elevata precisione di intervento e/o vi sia presenza di estrattori sotto le guance, utilizzare il finecorsa palmare in piastra di fondo come indicato di seguito.

MICRO CROUZET COD.83123 5A 250V – 3A00613

Eseguire la sede in piastra di fondo il più vicino possibile al centro stampo, facendo attenzione che rimanga sotto i tavolini per una lunghezza minima di 71mm: vedi esempio nella fig.1 e nel 3D allegato.

fig. 1	fig.2

Fare uscire il cavo sull’alto stampo lato operatore e collegarlo ad un connettore multipolare 3P+T (GW76204+GW76101) a sua volta fissato sulla piastra di fondo come nell’esempio in fig.2. Il micro va fornito montato e cablato insieme allo stampo. Per il cablaggio utilizzare i PIN 1-2, mentre i PIN 1-3 vanno utilizzati per il collegamento dei micro che devono tagliare l’estrazione.

Per il controllo della posizione dei cilindri collegare i cavi dei due micro ad un connettore multipolare 4P+T (GW76204+GW76102). I PIN 1-2 danno il consenso all’apertura e tagliano l’iniezione, i PIN 3-4 danno il consenso all’iniezione e tagliano l’apertura.

Eventuali soluzioni alternative adeguate vanno concordate con INDUSTRIALIZZAZIONE.

ENGLISH VERSION

The movement control must been always applied. Depending on the precision required, it is possible to choose between these two microswitches:

- with roller on spacer block

- Handheld on bottom plate

For low precisions, use the microswitch with roller on spacer block as shown below.

Make only the seat on the top of the spacer block, operator side as indicated in the next figure and in the 3D axamble attached.

If it been required a hight prcision control or if there are some ejectors under the slides, use the microswitch handheld on bottom plate as shown below.

MICRO CROUZET COD.83123 5A 250V – 3A00613

Make the seat on bottom plate near the center of the mould. See example in fig. 1 and in the 3D attached.

fig. 1	fig.2

The cable must been connected with a connector 3P+T (GW76204+GW76101), fixed on the top of bottom plate as shown in fig.2. The microswitch must be supplied with the mould. Wire the cable using PIN 1-2. If there is a microswitch that has to stop the extraction, use PIN 1-3 to wire it.

To verify the cylinder positions connect the cables of the two microswitches with a connector 4P+T (GW76204+GW76102). Use PIN 1-2 to imped the injection or to allow the opening. Use PIN 3-4 to imped opening or to allow the injection.

Any other solutions must be checked by INDUSTRIALIZATION.